# Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

# στην Πάτρα από 01-12-2023 έως 03-12-2023

| 01-12-2023 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΝΟ2 (διοξείδιο του αζώτου) | - από --- μg/m3 - μέχρι --- μg/m3 | - από 14 μg/m3 - μέχρι 82 μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |
| CO (μονοξείδιο το άνθρακα) | 1,30 mg/m3 | 1,13 mg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |
| SO2 (διοξείδιο του θείου) | --- μg/m3 | 5 μg/m3 |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |
| PM-10 (σωματίδια) | 26 μg/m3 | 29 μg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού - Ημερήσια οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |
| Ο3 (όζον) | - από 19 μg/m3 - μέχρι 82 μg/m3 | --- μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |

| 02-12-2023 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΝΟ2 (διοξείδιο του αζώτου) | - από --- μg/m3 - μέχρι --- μg/m3 | - από 23 μg/m3 - μέχρι 72 μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |
| CO (μονοξείδιο το άνθρακα) | 0,94 mg/m3 | 0,93 mg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |
| SO2 (διοξείδιο του θείου) | --- μg/m3 | 4 μg/m3 |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |
| PM-10 (σωματίδια) | 45 μg/m3 | 44 μg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού - Ημερήσια οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |
| Ο3 (όζον) | - από 19 μg/m3 - μέχρι 89 μg/m3 | --- μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |

| 03-12-2023 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΝΟ2 (διοξείδιο του αζώτου) | - από --- μg/m3 - μέχρι --- μg/m3 | - από 10 μg/m3 - μέχρι 52 μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |
| CO (μονοξείδιο το άνθρακα) | 0,61 mg/m3 | 0,69 mg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |
| SO2 (διοξείδιο του θείου) | --- μg/m3 | 4 μg/m3 |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |
| PM-10 (σωματίδια) | 68 μg/m3 | 65 μg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού - Ημερήσια οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |
| Ο3 (όζον) | - από 35 μg/m3 - μέχρι 91 μg/m3 | --- μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |