# Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Πάτρα και στο Αγρίνιο από 16-05-2025 έως 18-05-2025

| 16-05-2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΝΟ2 (διοξείδιο του αζώτου) | - από 10 μg/m3 - μέχρι 49 μg/m3 | - από 5 μg/m3 - μέχρι 54 μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |
| CO (μονοξείδιο το άνθρακα) | 0,46 mg/m3 | 0,45 mg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |
| SO2 (διοξείδιο του θείου) | --- μg/m3 | 5 μg/m3 |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |
| PM-10 (σωματίδια) | 23 μg/m3 | 22 μg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού - Ημερήσια οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |
| Ο3 (όζον) | - από 32 μg/m3 - μέχρι 72 μg/m3 | --- μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |

| 17-05-2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΝΟ2 (διοξείδιο του αζώτου) | - από 12 μg/m3 - μέχρι 40 μg/m3 | - από 4 μg/m3 - μέχρι 23 μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |
| CO (μονοξείδιο το άνθρακα) | 0,24 mg/m3 | 0,35 mg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |
| SO2 (διοξείδιο του θείου) | --- μg/m3 | 5 μg/m3 |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |
| PM-10 (σωματίδια) | 17 μg/m3 | 19 μg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού - Ημερήσια οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |
| Ο3 (όζον) | - από 60 μg/m3 - μέχρι 100 μg/m3 | --- μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |

| 18-05-2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΝΟ2 (διοξείδιο του αζώτου) | - από 10 μg/m3 - μέχρι 51 μg/m3 | - από 2 μg/m3 - μέχρι 34 μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |
| CO (μονοξείδιο το άνθρακα) | 0,29 mg/m3 | 0,35 mg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |
| SO2 (διοξείδιο του θείου) | --- μg/m3 | 5 μg/m3 |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |
| PM-10 (σωματίδια) | 11 μg/m3 | 14 μg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού - Ημερήσια οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |
| Ο3 (όζον) | - από 50 μg/m3 - μέχρι 96 μg/m3 | --- μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |

| # Σταθμός Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης # στο Αγρίνιο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟ2 # (διοξείδιο του αζώτου) | # 16-05-2025 | # 17-05-2025 | # 18-05-2025 |  |
|  | # από 2,79 μg/m3 # έως 17,47 μg/m3 | # από 3,10 μg/m3 # έως 20,84 μg/m3 | # από 2,55 μg/m3 # έως 10,65 μg/m3 |  |
|  | # Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |  |  |
| CO # (μονοξείδιο του άνθρακα) | # 16-05-2025 | # 17-05-2025 | # 18-05-2025 |  |
|  | # 3,68 mg/m3 | # 3,95 mg/m3 | # 3,81 mg/m3 |  |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. # Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |  |  |
| SO2 # (διοξείδιο του θείου) |  |  |  |  |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). # Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |  |  |
| PM-2.5 # (σωματίδια) | # 16-05-2025 | # 17-05-2025 | # 18-05-2025 |  |
|  | # 13,82 μg/m3 | # 10,67 μg/m3 | # 8,77 μg/m3 |  |
|  | # Ετήσια οριακή τιμή 25 μg/m3. Δεν έχει θεσπιστεί ημερήσια οριακή τιμή. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |  |  |
| Ο3 # (όζον) | # 16-05-2025 | # 17-05-2025 | # 18-05-2025 |  |
|  | # από 23,92 μg/m3 # έως 52,87 μg/m3 | # από 21,29 μg/m3 # έως 75,59 μg/m3 | # από 29,12 μg/m3 # έως 95,46 μg/m3 |  |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. # Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |  |  |