# Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Πάτρα και στο Αγρίνιο στις 02-07-25 και 03-07-25

| 02-07-2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΝΟ2 (διοξείδιο του αζώτου) | - από 18 μg/m3 - μέχρι 87 μg/m3 | - από 19 μg/m3 - μέχρι 60 μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |
| CO (μονοξείδιο το άνθρακα) | 0,41 mg/m3 | 0,54 mg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |
| SO2 (διοξείδιο του θείου) | --- μg/m3 | 7 μg/m3 |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |
| PM-10 (σωματίδια) | 31 μg/m3 | 27 μg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού - Ημερήσια οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |
| Ο3 (όζον) | - από 20 μg/m3 - μέχρι 79 μg/m3 | --- μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |

| 03-07-2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΝΟ2 (διοξείδιο του αζώτου) | - από 18 μg/m3 - μέχρι 49 μg/m3 | - από 24 μg/m3 - μέχρι 64 μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |
| CO (μονοξείδιο το άνθρακα) | 0,39 mg/m3 | 0,50 mg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |
| SO2 (διοξείδιο του θείου) | --- μg/m3 | 7 μg/m3 |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |
| PM-10 (σωματίδια) | 34 μg/m3 | 31 μg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού - Ημερήσια οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |
| Ο3 (όζον) | - από 32 μg/m3 - μέχρι 80 μg/m3 | --- μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |

| # Σταθμός Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης # στο Αγρίνιο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟ2 # (διοξείδιο του αζώτου) | # 02-07-25 | # 03-07-25 |  |  |
|  | # από 3,55 μg/m3 # έως 16,84 μg/m3 | # από 4,48 μg/m3 # έως 49,13 μg/m3 |  |  |
|  | # Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |  |  |
| CO # (μονοξείδιο του άνθρακα) | # 02-07-25 | # 03-07-25 |  |  |
|  | # 3,07 mg/m3 | # 3,33 mg/m3 |  |  |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. # Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |  |  |
| SO2 # (διοξείδιο του θείου) | # 02-07-25 | # 03-07-25 |  |  |
|  | # --- μg/m3 | # --- μg/m3 |  |  |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). # Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |  |  |
| PM-2.5 # (σωματίδια) | # 02-07-25 | # 03-07-25 |  |  |
|  | # 13,39 μg/m3 | # 13,91 μg/m3 |  |  |
|  | # Ετήσια οριακή τιμή 25 μg/m3. Δεν έχει θεσπιστεί ημερήσια οριακή τιμή. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |  |  |
| Ο3 # (όζον) | # 02-07-25 | # 03-07-25 |  |  |
|  | # από 50,57 μg/m3 # έως 95,47 μg/m3 | # από 12,22 μg/m3 # έως 102,39 μg/m3 |  |  |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. # Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |  |  |