# Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Πάτρα και στο Αγρίνιο από 24-07-25 έως 27-07-25

| 24-07-25 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΝΟ2 (διοξείδιο του αζώτου) | - από --- μg/m3 - μέχρι --- μg/m3 | - από 10 μg/m3 - μέχρι 60 μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |
| CO (μονοξείδιο το άνθρακα) | 0,24 mg/m3 | 0,50 mg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |
| SO2 (διοξείδιο του θείου) | --- μg/m3 | 8 μg/m3 |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |
| PM-10 (σωματίδια) | 28 μg/m3 | 27 μg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού - Ημερήσια οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |
| Ο3 (όζον) | - από 49 μg/m3 - μέχρι 98 μg/m3 | --- μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |

| 25-07-25 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΝΟ2 (διοξείδιο του αζώτου) | - από --- μg/m3 - μέχρι --- μg/m3 | - από 12 μg/m3 - μέχρι 106 μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |
| CO (μονοξείδιο το άνθρακα) | 0,55 mg/m3 | 0,71 mg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |
| SO2 (διοξείδιο του θείου) | --- μg/m3 | 9 μg/m3 |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |
| PM-10 (σωματίδια) | 35 μg/m3 | 32 μg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού - Ημερήσια οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |
| Ο3 (όζον) | - από 29 μg/m3 - μέχρι 76 μg/m3 | --- μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |

| 26-07-25 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΝΟ2 (διοξείδιο του αζώτου) | - από --- μg/m3 - μέχρι --- μg/m3 | - από 17 μg/m3 - μέχρι 67 μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |
| CO (μονοξείδιο το άνθρακα) | 0,39 mg/m3 | 0,55 mg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |
| SO2 (διοξείδιο του θείου) | --- μg/m3 | 10 μg/m3 |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |
| PM-10 (σωματίδια) | 38 μg/m3 | 36 μg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού - Ημερήσια οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |
| Ο3 (όζον) | - από 50 μg/m3 - μέχρι 88 μg/m3 | --- μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |

| 27-07-25 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | Σταθμός ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΝΟ2 (διοξείδιο του αζώτου) | - από --- μg/m3 - μέχρι --- μg/m3 | - από 12 μg/m3 - μέχρι 47 μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |
| CO (μονοξείδιο το άνθρακα) | 0,39 mg/m3 | 0,43 mg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |
| SO2 (διοξείδιο του θείου) | --- μg/m3 | 9 μg/m3 |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |
| PM-10 (σωματίδια) | 32 μg/m3 | 28 μg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού - Ημερήσια οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |
| Ο3 (όζον) | - από 50 μg/m3 - μέχρι 93 μg/m3 | --- μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |

| # Σταθμός Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης # στο Αγρίνιο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟ2 # (διοξείδιο του αζώτου) | # 24-07-25 | # 25-07-25 | # 26-07-25 | # 27-07-25 |
|  | # από 4,26 μg/m3 # έως 27,06 μg/m3 | # από --- μg/m3 # έως --- μg/m3 | # από --- μg/m3 # έως --- μg/m3 | # από 3,43 μg/m3 # έως 13,17 μg/m3 |
|  | # Ωριαία οριακή τιμή 200 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 18 φορές το έτος). Όριο συναγερμού 400 μg/m3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |  |  |
| CO # (μονοξείδιο του άνθρακα) | # 24-07-25 | # 25-07-25 | # 26-07-25 | # 27-07-25 |
|  | # 1,89 mg/m3 | # --- mg/m3 | # --- mg/m3 | # 2,43 mg/m3 |
|  | Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Μέγιστη ημερήσια μέση τιμή οκταώρου 10 mg/m3. # Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε 8ωρη βάση. |  |  |  |
| SO2 # (διοξείδιο του θείου) | # 24-07-25 | # 25-07-25 | # 26-07-25 | # 27-07-25 |
|  | # 0,92 μg/m3 | # --- μg/m3 | # --- μg/m3 | # 1,73 μg/m3 |
|  | Ημερήσια οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος). # Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. Όριο συναγερμού 500 μg/m3. |  |  |  |
| PM-2.5 # (σωματίδια) | # 24-07-25 | # 25-07-25 | # 26-07-25 | # 27-07-25 |
|  | # 11,18 μg/m3 | # --- μg/m3 | # --- μg/m3 | # 12,36 μg/m3 |
|  | # Ετήσια οριακή τιμή 25 μg/m3. Δεν έχει θεσπιστεί ημερήσια οριακή τιμή. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση. |  |  |  |
| Ο3 # (όζον) | # 24-07-25 | # 25-07-25 | # 26-07-25 | # 27-07-25 |
|  | # από 23,65 μg/m3 # έως 85,24 μg/m3 | # από --- μg/m3 # έως --- μg/m3 | # από --- μg/m3 # έως --- μg/m3 | # από 44,47 μg/m3 # έως 98,15 μg/m3 |
|  | Ωριαία οριακή τιμή ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 . Ωριαία οριακή τιμή συναγερμού 240 μg/m3. # Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε ωριαία βάση. |  |  |  |